ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  УКРАЇНИ	         МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації

для будівництва

Система проектной документации для строительства

УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ І ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕНЕРАЛЬНИХ

ПЛАНІВ ТА СПОРУД

ТРАНСПОРТУ

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА

ДСТУ Б А.2.4-2-95                                 ГОСТ 21.204-93

(ГОСТ 21.204-93)

Видання офіційне	Издание официальное

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1997

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93)

Передмова

1  РОЗРОБЛЕНИЙ

Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом з методології, організації, економіки і автоматизації проектування (ЦНИИпроект), проектним інститутом № 2 (ПИ-2), проектним і науково-дослідним інститутом промислового транспорту (АО "ПромтрансНИИпроект"), державним інститутом проектування міст Російської Федерації (Гипрогор)

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ)

10 листопада 1993 р.

За прийняття проголосували:

| Назва держави | Назва органу державного управління будівництвом |
| --- | --- |
| Азербайджанська Республіка | Держбуд |
| Республіка Вірменія | Держупрархітек- тури |
| Республіка Білорусь | Держбуд |
| Республіка Казахстан | Мінбуд |
| Киргизська Республіка | Держбуд |
| Російська Федерація | Держбуд |
| Республіка Таджикистан | Держбуд |
| Україна | Держкоммісто- Будування |

3  ВВЕДЕНИЙ ЗАМІСТЬ ГОСТ 21.108-78

наказом  Держкоммістобудування України від 6 квітня 1995 року № 65.

Даний стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект),  проектным  институтом № 2 (ПИ-2), проектным и научно-исследовательским институтом промышленного транспорта (АО "ПромтрансНИИпроект"), государственным институтом проектирования городов Российской Федерации (Гипрогор)

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государ- ственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Госстрой |
| Республика Армения | Госупрархитек- туры |
| Республика Беларусь | Госстрой |
| Республика Казахстан | Минстрой |
| Кыргызская Республика | Госстрой |
| Российская Федерация | Госстрой |
| Республика Таджикистан | Госстрой |
| Украина | Госкомградо- строительства |

3  ВЗАМЕН ГОСТ 21.108-78

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен как официальное издание без разрешения секретариата МНТКС

© "Укрархбудінформ"

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93)

# Зміст                                                  Содержание

1 Галузь застосування .............	 1

2 Нормативні посилання ...........	 1

3 Загальні положення .............	 1

4 Умовні графічні позначення меж

територій ...................	 2

5 Умовні графічні позначення та

зображення будинків і споруд ..............	 3

6 Умовні графічні позначення та

зображення транспортних споруд

і будов .......	 6

7 Умовні графічні позначення

інженерних мереж ....................	 24

8 Умовні графічні позначення

водовідвідних споруд .................... 	26

9 Умовні графічні позначення елементів

плану організації рельєфу ........	 28

10 Умовні графічні позначення

елементів  озеленення .................	 29

Додаток А

Бібліографія ................	 30

1 Область применения ...........	1

2 Нормативные ссылки ...........	1

3 Общие положения .............	1

4 Условные графические обозначения

границ территорий ............	2

5 Условные графические обозначения и

изображения зданий и сооружений .	3

6 Условные графические обозначения и

изображения транспортных сооружений

и устройств ................	 6

7 Условные графические обозначения инженерных сетей ............	 24

8 Условные графические обозначения

водоотводных сооружений .........	 26

9 Условные графические обозначения элементов плана организации

рельефа .........	 28

10 Условные графические обозначения элементов озеленения .........	 29

Приложение А

Библиография ..............	 30

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ             МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ

Система проектної документації для

будівництва

Умовні графічні позначення і

зображення елементів генеральних

планів та споруд транспорту

Система проектной документации для строительства

Условные графические обозначения

и изображения элементов

генеральных планов и сооружений

транспорта

System of building desing documents

Graphical symbols and signs of

elements of general layouts and

transport

ДСТУ Б А.2.4.-2-95

(ГОСТ 21.204-93)

Чинний від 1995-07-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт установлює основні умовні графічні позначення і зображення, що застосовують на кресленнях генеральних планів підприємств, споруд (в т.ч. споруд транспорту) та житлово-цивільних об'єктів різного призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дата введения 1994-09-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения и изображения, применяемые на чертежах генеральных планов предприятий, сооружений (в т.ч. сооружений транспорта) и жилищно-гражданских объектов различного назначения.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

| ГОСТ 2.303-68 | ЕСКД. Линии |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.749-84 | ЕСКД. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки |

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Будинки, споруди, інженерні мережі, транспортні будови, елементи озеленення і благоустрою (далі елементи генеральних планів та споруд транспорту), що проектуються, зображають на кресленнях із застосуванням умовних графічних позначень і спрощених зображень, які встановлені цим стандартом. Існуючі елементи генеральних планів та споруд транспорту, а також умовні скорочення найменувань матеріалу покриттів, шляхів, вимощень, тротуарів тощо, які використовують в кресленнях, виконують згідно з "Условными знаками для топографических планов масш-

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Проектируемые здания, сооружения, инженерные сети, транспортные устройства, элементы озеленения и благоустройства (далее элементы генеральных планов и сооружений транспорта) изображают на чертежах с применением условных графических обозначений и упрощенных изображений, установленных настоящим стандартом. Существующие элементы генеральных планов и сооружений транспорта, а также используемые на чертежах условные сокращенные наименования материала покрытий, дорог, отмосток, тротуаров и т.п., выполняют в соответствии с

Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.2

табов 1:5000, 1:1000, 1:500" [I].

3.2 Зображення наземних і надземних будинків, споруд, інженерних мереж і транспортних будов, що проектуються, виконують суцільною товстою основною лінією, підземних -штриховою товстою лінією за ГОСТ 2.303.

Межу зміни покриття наносять пунктирною лінією, з обох боків якої вказують скорочену назву матеріалу покриття.

3.3 Елементи генеральних планів та споруд транспорту, що підлягають розбиранню або знесенню, зображають згідно з рисунком 1.

Будинки і споруди, що підлягають реконструкції, зображають згідно з рисунком 2.

"Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:1000, 1:500" [1].

3.2 Изображения проектируемых наземных и надземных зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных устройств выполняют сплошной толстой основной линией, подземных - штриховой толстой линией по ГОСТ 2.303.

Границу изменения покрытий наносят пунктирной линией, по обе стороны которой указывают сокращенное наименование материала покрытия.

3.3 Элементы генеральных планов и сооружений транспорта, подлежащие разборке или сносу, изображают в соответствии с рисунком 1.

Здания и сооружения, подлежащие реконструкции, изображают в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 1                                                                    Рисунок 2

3.4 Умовні графічні позначення і зображення виконують в мсштабі креслення з урахуванням рекомендованих розмірів, що наведені в таблицях в міліметрах.

3.5 Умовні графічні позначення пристроїв залізничної сигналізації, централізації і блокування, що проектуються, приймають за ГОСТ 2.749.

3.6 Застосовані умовні графічні позначення і зображення, які не увійшли в цей стандарт, необхідно пояснювати на кресленнях.

4 УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТЕРИТОРІЙ

Умовні графічні позначення меж територій виконують згідно з таблицею 1.

3.4 Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведенных в таблицах в миллиметрах.

3.5 Условные графические обозначения проектируемых устройств железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки принимают по ГОСТ 2.749.

3.6 Примененные условные графические обозначения и изображения, не вошедшие в настоящий стандарт, следует пояснять на чертежах.

### 4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

### ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ

### ТЕРРИТОРИЙ

Условные графические обозначения границ территорий выполняют в соответствии с таблицей 1.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.3

5 УМОВНІ ГРАФІЧНІ

#### ПОЗНАЧЕННЯ ТА ЗОБРАЖЕННЯ

БУДИНКІВ І СПОРУД

5.1 Основні умовні графічні позначення і зображення будинків і споруд, що проектуються, виконують згідно таблиці 2.

5.2 Умовні графічні зображення багато-секційних житлових будинків на кресленнях в масштабі 1:500 і 1:1000 виконують, розбиваючи їх на секції і вказуючи входи.

5.3 Внутрішній бік лінії контуру умовного графічного зображення будинку і споруди суміщають з координаційними вісями.

5.4 Під час виконання спрощених зображень будинків і споруд, що наведені в 1в, 2, 4 таблиці 2, наявність опор в проектному положенні вказують знаком "+". При цьому кількість опор, воріт і дверей повинна відповідати фактичним даним.

5 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

5.1 Основные условные графические обозначения и изображения проектируемых зданий и сооружений выполняют в соответствии с таблицей 2.

5.2 Условные графические изображения многосекционных жилых зданий на чертежах в маштабе 1:500 и 1:1000 выполняют, разбивая их на секции и указывая входы.

5.3 Внутреннюю сторону линии контура условного графического изображения здания и сооружения совмещают с координационными осями.

5.4 При выполнении упрощенных изображений зданий и сооружений, приведенных в 1в, 2, 4 таблицы 2, наличие опор в проектном положении указывают знаком "+". При этом количество опор, ворот и дверей должно соответствовать фактическим данным.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.4

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.5

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.6

6  УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ І ЗОБРАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД І БУДОВ

6.1 Умовні графічні позначення і зображення транспортних споруд і будов, що проектуються, на планах виконують згідно з таблицею 3.

6.2 Номер і технічну категорію залізничної колії указують у розриві умовного графічного зображення лінії колії. Головні станційні колії позначають римськими цифрами, інші станційні і внутрішньомайданчикові колії - арабськими цифрами.

Розмір шрифту для позначення колій, парків і стрілочних переводів повинен бути на один - два номери більше, ніж розмір шрифту, що прийнятий для розмірних чисел на тому ж кресленні, але не більше 5 мм.

Технічну категорію указують при необхідності римською цифрою в колі діаметром 10мм.

6.3 В умовних графічних позначеннях мостів, шляхопроводів, колій підвісних доріг відстань між опорами, розміри опор та інші змінні параметри приймають за фактичними даними.

6  УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

6.1 Условные графические обозначения и изображения проектируемых транспортных сооружений и устройств на планах выполняют в соответствии с таблицей 3.

6.2 Номер и техническую категорию железнодорожного пути указывают в разрыве условного графического изображения линии пути. Главные станционные пути обозначают римскими цифрами, прочие станционные и внутриплощадочные пути - арабскими цифрами.

Размер шрифта для обозначения путей, парков и стрелочных переводов должен быть на один - два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже, но не более 5 мм.

Техническую категорию указывают при необходимости римской цифрой в кружке диаметром 10 мм.

6.3 В условных графических обозначениях мостов, путепроводов, путей подвесных дорог расстояния между опорами, размеры опор и другие переменные параметры принимают по фактическим данным.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.7

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.8

ДСТУ Б А .2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.9

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.10

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.11

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.12

ДСТУ Б А.2.4 -2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.13

6.4 Умовні графічні позначення і зображення споруд і будов на поздовжніх профілях залізничних колій і автомобільних шляхів, що проектуються, виконують згідно з таблицею 4.

В умовних графічних позначеннях елементів існуючих споруд і будов, що наведені в 1 - 3, 5, 13 таблиці 4, затушовування не виконують.

6.5 Розміри зображень, наведених в 16, 17, 19, 22 таблиці 4, приймають за фактичними розмірами споруди, що проектується. Кількість прогонів в зображенні мосту, шляхопроводу, віадука, естакади повинна відповідати фактичним даним.

У зображенні шляхопроводу, віадука, естакади, які розташовані на незатоплюваних територіях, позначки горизонтів високих (ГВВ) і меженних (ГМВ) вод не вказують.

6.4 Условные графические обозначения и изображения сооружений и устройств на продольных профилях проектируемых железнодорожных путей и автомобильных дорог выполняют в соответствии с таблицей 4.

В условных графических обозначениях элементов существующих сооружений и устройств, приведенных в 1 - 3, 5, 13 таблицы 4, затушевку не выполняют.

6.5 Размеры изображений, приведенных в 16, 17, 19, 22 таблицы 4, принимают по фактическим размерам проектируемого сооружения. Количество пролетов в изображении моста, путепровода, виадука, эстакады должно соответствовать фактическим данным.

В изображении путепровода, виадука, эстакады, располагаемых на незатопляемых территориях, отметки горизонтов высоких (ГВВ) и меженных (ГМВ) вод не указывают.

Таблиця 4

Таблица 4

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.14

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.15

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.16

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.17

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.18

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.19

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.20

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.21

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.22

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.23

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) c.24

7   УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

7.1 Умовні графічні позначення інженерних мереж виконують згідно з таблицею 5, в якій літеро-цифрові позначення наведені як приклад і на кресленнях повинні відповідати проектним.

7.2 Трубопровідну, кабельну або повітряну мережу наносять однією лінією, яка відповідає осі (трасі) мережі, і супроводжують встановленими літеро-цифровими позначеннями.

Літеро-цифрові позначення мережі наносять в розривах лінії мережі з інтервалами не більше 100 мм, а також біля характерних точок (поворотів, перехрещень, вводів у будинки і споруди тощо).

7.3 Мережі, що прокладаються в одній траншеї або на одній лінії опор, допускається зображати однією лінією, вказуючи види мереж на полиці лінії-виноски.

7.4 Мережі, що прокладаються в комунікаційних спорудах, у межах цих споруд графічно не позначають. Для зазначення виду і кількості мереж наводять літеро-цифрові позначення на полиці лінії-виноски, яка проведена від мережі споруди.

7.5 Якщо в проекті всі позамайданчикові мережі прокладені під землею, допускається умовно зображати їх суцільного лінією з відповідним поясненням.

7.6 Трасу високовольтних ліній електропередачі (ВЛ), резервну або перспективну, зображають тонкою штриховою лінією. Межу коридору ВЛ зображають суцільною тонкою лінією.

7    УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

7.1 Условные графические обозначения инженерных сетей выполняют в соответствии с таблицей 5, в которой буквенно-цифровые обозначения приведены в качестве примера и на чертежах должны соответствовать проектным.

7.2 Трубопроводную, кабельную или воздушную сеть наносят одной линией, соответствующей оси (трассе) сети, и сопровождают установленными буквенно-цифровыми обозначениями.

Буквенно-цифровые обозначения сети наносят в разрывах линии сети с интервалами не более 100 мм, а также вблизи характерных точек (поворотов, пересечений, вводов в здания и сооружения и т.д.).

7.3 Сети, прокладываемые в одной траншее или на одной линии опор, допускается изображать одной линией, указывая виды сетей на полке линии-выноски.

7.4 Сети, прокладываемые в коммуникационных сооружениях, в пределах этих сооружений графически не указывают. Для указания вида и количества сетей приводят буквенно-цифровые обозначения на полке линии-выноски, проведенной от сети сооружения.

7.5 В случаях, когда в проекте все внепло-щадочные сети проложены под землей, допускается условно изображать их сплошной линией с соответствующим пояснением.

7.6 Трассу высоковольтных линий электропередачи (ВЛ), резервную или перспективную, изображают тонкой штриховой линией. Границу коридора ВЛ изображают сплошной тонкой линией.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.25

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.26

8  УМОВНІ ГРАФИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ВОДОВІДВІДНИХ СПОРУД

Умовні графічні позначення водовідвідних споруд виконують згідно з таблицею 6.

8  УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Условные графические обозначения водо-

отводных сооружений выполняют в соответ-

ствии с таблицей 6.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.27

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.28

9  УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛЬЄФУ

Умовні графичні позначення елементів плану організації рельєфу виконують згідно з таблицею 7.

9  УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА

Условные графические обозначения элементов плана организации рельефа выполняются в соответствии с таблицей 7.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.29

10 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ

Умовні графічні позначення елементів озеленення виконують згідно з таблицею 8.

10 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Условные графические обозначения элементов озеленения выполняют в соответствии с таблицей 8.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.30

Додаток А

(інформаційний)

Бібліографія

Приложение А

(информационное)

Библиография

[I] "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000,1:2000,1:1000,1:500", утвержденные в 1986 году Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.31

УДК                                                                                                        Ж01

Ключові слова: зображення і позначення умовні графічні, креслення генеральних планів і транспорту

Ключевые слова: изображения и обозначения условные графические, чертежи генеральных планов и транспорта

Коректор  -  Н.Я.Козяр

Комп’ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Укрархбудінформ

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26

###### Зовнішторгвидав України Зам. 7-32

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )